|  | «Утверждаю» Начальник ГАУ НСО НПЦ ________________ М.В. Грес «____» _____________ 2012г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по приспособлению инженерных систем и оборудования (теплоснабжение) объекта культурного наследия

г.Новосибирск                                                                                             03 августа 2012г.

Местоположение объекта:

г.Новосибирск, Железнодорожный район, ул.Чаплыгина,7 – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Памятник деревянного зодчества».

Общая характеристика объекта реставрации и приспособления для современного использования:

Объект расположен в Железнодорожном районе города.

Одноэтажный деревянный жилой дом был построен в 1909 году на усадьбе, принадлежавшей Петру Яковлевичу Василькову, в квартале № 48 (место № 6) центральной части Новониколаевска. В 1909 – 1917 гг. владелец дома занимал должность законоучителя (преподавателя Закона Божьего) в Новониколаевском реальном училище.

Объект является образцом рядовой городской застройки начала ХХ века, решением Новосибирского облисполкома от 14.04.1976г. № 236 был поставлен на государственную охрану в качестве памятника архитектуры регионального значения. Расположен в границах охранной зоны № 43, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010г. № 46-па.

Реставрация объекта была начата в 2001 году тогдашним балансодержателем здания – отделом вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района г.Новосибирска, но последующие 4 года работы не велись. В 2006 году полуразобранный остов здания был полностью демонтирован, а промаркированные и штабелированные на площадке бревна сруба ввиду непригодности материала для повторного применения были списаны. Только в 2010 году работы на объекте были возобновлены: был выполнен «нулевой» цикл с перекрытием помещений подвала. В 2011 году был воссоздан сруб и подведен под крышу.

Габариты сруба (основного объема) – 9,8х16,7 м, прируба (сеней) – 1,9х6,3 м. Подвал под всем зданием.

Проектная и техническая документация:

1. Условия подключения № 1944 от 22.12.2011

2. Рабочая документация шифр 1700-01, ООО «Академпроектсервис», 2011г.

- теплоснабжение (ТС);

- отопление и вентиляция (ОВ);

- тепломеханические решения. ИТП (ТМ);

- автоматизация. ИТП (АТМ).

Строительство сетей теплоснабжения объекта и технологическое присоединение к инженерным сетям:

Работы должны производиться по проекту на основании технических условий.

Основные требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться качественно и удовлетворять требования проектно-сметной документации (ПСД), СНиП и техническим регламентам.

Требование к применяемым материалам:

Обязательно наличие сертификатов качества применяемых материалов, оборудования, соответствие ПСД, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам.

Требования к инженерному и технологическому оборудованию.

При поставке оборудования, производству строительно-монтажных работ по наружным инженерным сетям теплоснабжения, монтажу ИТП и системы отопления, пусконаладочным работам на средствах автоматизации следует руководствоваться рабочей документацией и следующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами:

- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в Российской Федерации;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

Требования к соблюдению мер безопасности:

Работы выполнять в соответствии с требованиями ПСД, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2, СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Подрядчик несет ответственность:

- за технику безопасности и охрану труда своих работников;

- за противопожарную безопасность;

- за случайно поврежденный объект во время производства работ – 100% компенсация Подрядчиком Заказчику в денежном выражении.

Порядок контроля и приемки работ:

Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком.

Подрядчик, предъявляя выполненные объемы работ, обязательно представляет Заказчику исполнительную документацию.

После окончания СМР Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию согласно СНиП и технических регламентов, включая:

- сертификаты и паспорта на примененные материалы и оборудование;

- акты на скрытые работы;

- акты испытания инженерных сетей и систем;

- журнал работ;

- исполнительные схемы инженерных сетей;

- протоколы испытаний технологического оборудования;

- справку о выполнении технических условий;

- акт разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, паспорт узла, паспорт ввода;

- разрешение ЗСУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки.

Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех параметров:

В обязательном порядке согласно техническим регламентам, СНиП и другим нормативным документам.

Дополнительные требования:

- Подрядчик должен иметь допуск СРО на данные виды работ, а также лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия – приспособление инженерных систем и оборудования.

- Работы производить по проекту, согласованному управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Госорган) и утвержденному Заказчиком.

- Все решения, принимаемые в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы Заказчиком с уведомлением Госоргана. Приемку работ осуществлять с обязательным участием Заказчика и Эксплуатирующей организации.

- Работы выполнять согласно прилагаемой ведомости объемов работ.

| Приложение: | 1. Ведомость объемов работ. |
| --- | --- |

Составил:

Главный инженер ГАУ НСО НПЦ                                                                   Южанин А.Э.