Приложение № 2

Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерно-геодезические изыскания при развитии опорных геодезических сетей

| Наименование работ | Состав работ и технические требования |
| --- | --- |
| 1. Подготовительные работы | - Получение у «Заказчика» списка из 428 точек необходимых в привязке к государственной геодезической сети в бумажном и в электронном носителе. Передаваемый список точек в навигационной системе WGS 84 с точностью определения до 5 метров, а также схемы примерного расположения точек в масштабах 1:100 000 или 1:200 000. - Получение в Госгеонадзоре координат исходных пунктов, необходимых для проведения работ. - Составление технического проекта проведения работ по развитию опорных межевых сетей на объектах археологического наследия, включенных в перечень «Заказчика», на основе полученных сведений о местоположении пунктов государственной геодезической сети. |
| 2. Полевые работы | - Поиск и обследование на местности пунктов государственной геодезической сети, сведения о которых получены в Госгеонадзоре. - Поиск и обследование на местности закрепленных точек локальных съемочных сетей (имеющих статус точек опорных межевых сетей – ОМС - в локальной системе координат). - Выполнение работ по привязке к государственной геодезической сети и координированию точек ОМС (в количестве 428 штук) и, при необходимости, точек четких контуров ситуации, распознаваемых на местности. |
| 3. Камеральные работы | - Обработка результатов полевых измерений. Составление списков координат точек ОМС по объектам археологического наследия в системах координат, принятых для ведения земельного кадастра в соответствующих кадастровых районах (МСКР, 1963 г.) - Передача «Заказчику» материалов выполненных работ в составе пояснительной записки, каталога координат пунктов ОМС, списка координат из 428 точек в кадастровых системах координат (МСКР, 1963 г.) принятые в Новосибирских районах в электронном виде и в виде распечаток на бумажном носителе. - Сдача и приемка результатов работ в соответствии с условиями договора, оформление актов сдачи-приемки работ. |
| 4. Сроки проведения работ | Начало работ – в течение 3-х дней с момента подписания договора. Окончание работ – 30 октября 2012 г. |