III

Лот № 1

|  |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГАУ «Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» ________________Грес М.В. «_____»__________________2012г. м.п. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-реставрационных работ по крыше и фасадам

памятника  архитектуры.

| г. Новосибирск | 2012 год |
| --- | --- |

Местоположение объекта

г. Новосибирск, Центральный район, памятник архитектуры  регионального значения «Дом Ф.Д. Маштакова», расположенный по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект,9 (ул.Свердлова, 15).

Общая характеристика объекта реставрации

Торговый дом купца Ф.Д. Маштакова является примером крупного коммерческого здания начала ХХ века. Архитектурное оформление фасадов представляет типичную для того периода эклектику с классицистическими мотивами.

Постановлением главы администрации Новосибирской области от 29.12.2001г. № 1303 объект отнесен к памятнику архитектуры регионального значения и поставлен на государственную охрану.

Данное техническое задание определяет режим и перечень работ на памятнике.

Цель проекта – проведение ремонтно-реставрационных работ по крыше и частичо дворовому фасаду с воссозданием утраченных декоративных элементов, которые позволят в полной мере восстановить подлинный архитектурно-художественный образ памятника.

Памятник – объект культурного наследия регионального значения.

Описание объекта реставрации

Двухэтажное кирпичное здание расположено в Центральном районе города. Главными восточным и южным фасадами выходит на красную линию застройки, соответственно, Красного проспекта и ул. Свердлова. В плане дом Г-образный, (основные габариты – 40.7х39.9 м), под большей частью здания имеются подвальные помещения.

Двухэтажное каменное здание на углу Николаевского проспекта и Воронцовской улицы было построено по заказу купца Федора Даниловича Маштакова в 1903 году на принадлежавшем ему земельном участке № 10, расположенном в квартале № 16 Центральной части Новониколаевска. На первом этаже размещался большой магазин («Модно-галантерейные товары» и др.), на втором – городское педагогическое училище (позднее – Новониколаевский учительский институт), а в подвале – торговые лавки и подсобные помещения. Здание строилось в два этапа: сначала Г-образный объем вдоль проспекта, а к 1910 году было увеличено крыло по Воронцовской улице.

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов

а) общее состояние:   неудовлетворительное.

б) фундаменты:  ленточные на естественном основании, выполненные в бутовой кладке из рваного гранитного камня на известковом растворе. Наблюдается осадка фундаментов, которая привела к образованию трещин в кладке несущих стен.

Общее состояние удовлетворительное.

в) стены: Наружные стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе. Наблюдается эрозия наружной версты кладки, механические повреждения отдельных кирпичей, выветривание раствора в швах, а также сквозные деформационные трещины шириной раскрытия до 10 мм. Кладка карниза повреждена концами стропильных ног, отдельные кирпичи выпали и утрачены, требуется  выполнить ремонт кирпичного карниза. Выполнить кладку кирпичного парапета по оси 11.  Дворовый фасад  в осях 8-11 имеет протяженные трещины, множественные разрушения кирпичной кладки. Эта часть стены имеет ограниченно работоспособное состояние. Необходимо демонтировать разрушенную брандмауэрную стену,  демонтировать пристроенную стену в цокольной части. Заполнить трещины раствором с расширяющимся цементом. Усилить стены путем обрамления проемов металлическим уголком. Требуется выполнить сплошную штукатурку по сетке. На уличном фасаде по ул.Свердлова в осях Е-А у деформационного шва, в карнизной части стены  трещина имеет раскрытие до 15 мм, что можно считать локальным разрушением кладки. Участок кладки в этом месте необходимо переложить.

г) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Крыша чердачная, двускатная вальмовая. Карнизный свес незначительный. Кровля фальцевая, покрыта оцинкованным листовым металлом по дощатой обрешетке. Водосток наружный организованный. Водосточные трубы круглого сечения выполнены из оцинкованной стали.

Несущие конструкции – деревянные висячие стропила, выполненные из окантованных бревен. Проведенное  в декабре 2010 года техническое обследование стропильной системы и ограждающих конструкций покрытия здания установило, что требуется полная замена  конструкций крыши.  В качестве конструктивных элементов крыши необходимо изготовить и установить 13 поперечных рам с затяжкой и 11 односкатных ферм, в осях 1-11, в осях А-Е из 8 ферм с затяжкой, максимальным пролетом 14,28 м., с шагом по длине здания в обоих направлениях (преимущественно) 3,0м. Несущие конструкции рам запроектированы с  шарнирным  опиранием  на закладные в монолитных подушках и стропильные балки.

Стропильные конструкции рам и ферм – из замкнутого квадратного профиля и прокатного двутавра.  Обрешетка – из досок 32х150.  Покрытие  кровли - оцинкованная кровельная сталь толщ 0.55 мм. с полимерным покрытием. Кровельные карты выполнить на всю длину ската кровли, их соединение выполнить с помощью двойного стоячего фальца.

Водосточные трубы круглого сечения, по уличным фасадам с декоративными воронками  выполнить из оцинкованной  кровельной  стали с полимерным покрытием.

д) перекрытия (плоские, сводчатые), потолки: Чердачное перекрытие плоское, деревянное по металлическим двутавровым балкам. Утеплено керамзитовым гравием, поверх которого уложены минераловатные плиты. Перекрытие подвала, кирпичное сводчатое, местами наблюдается увлажнение потолков в примыкании к наружным стенам, отслоение окрасочного слоя и следы появления грибка. Междуэтажное перекрытие деревянное, плоское.

Требуется замена чердачного утеплителя на утеплитель марки ППЖ М-150 толщиной 150 мм.

ж) Все оконные блоки современные, деревянные прямоугольные, с раздельными переплетами и двойным остеклением, одно- и двухстворчатые, с фрамугами и форточками. Рамы окрашены масляной краской белого цвета. Откосы проемов оштукатурены и окрашены, под проемами установлены сливы из оцинкованной стали. На главных фасадах между рамами окон 2-го этажа установлены металлические решетки, а на окнах подвала сохранились первоначальные кованые решетки (часть звеньев одной решетки повреждена из-за прокладки вытяжной трубы вентиляции подвала). Ширина оконных проемов на 2-м этаже уличного фасада была увеличена, клинчатые кирпичные перемычки заменены металлическими двутаврами.

В 2012 году заменить старые деревянные  оконные блоки на 2-ом этаже по двум фасадам   со стороны Красного проспекта и  ул.Свердлова, на новые деревянные со стеклопакетами.

Научно-проектная документация

- Заключение по результатам технического обследования стропильной системы и ограждающих конструкций покрытия здания по адресу: Красный проспект, 9в  г.Новосибирске, шифр 521-2010,ООО ТЭЗИС.

- Заключение по результатам технического обследования стен и перекрытий здания по адресу: Красный проспект, 9в  г.Новосибирске, шифр 206-2011,ООО ТЭЗИС.

- Альбом 3.  Реставрация фасадов. Шифр 03-2010 ГАУ НСО НПЦ.

- Альбом 4.  Реставрация  крыши. Шифр 03-2010 ГАУ НСО НПЦ.

- Раздел 4.2 Конструкции металлические. 08.11 155 КР 4.2.1. ГОУ ВПО «НГАСУ(Сибстрин)»

- Раздел «Организация строительства» 08.11-155-ПОС ГОУ ВПО «НГАСУ(Сибстрин)»

Режим и перечень работ на объекте реставрации.

- Ремонтно-реставрационные работы на памятнике выполнять по согласованной   проектной документации Управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО, далее «Госорган», и рекомендациям специалистов ГАУ НСО НПЦ.

- Все работы на здании-памятнике и прилегающей к нему территории допускается производить после получения у  «Госоргана»  письменного разрешения и осуществлять под наблюдением авторского и  технического надзора ГАУ НСО НПЦ.

- Реставрацию и ремонт памятника производить организациями, имеющими  лицензию  на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Все решения, принимаемые в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы с авторским надзором и с уведомлением  «Госоргана». Приёмку работ осуществлять с обязательным участием представителей «Госоргана», эксплуатирующей организации и специалистов, осуществляющих научное и техническое руководство в процессе ведения работ.

- До начала работ Подрядчик обязан разработать ППР и выполнить необходимые подготовительные  мероприятия по ПОС.

7.  Работы выполнять согласно прилагаемой ведомости объемов работ.

Приложение  1. Ведомость объемов работ №1.

Составила:

Начальник  отдела производства    работ ГАУ НСО НПЦ                               Горяева Н.М.

Приложение №1

|  |  |  | "Утверждаю" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальник ГАУ НСО "НПЦ" |  |
|  |  |  | Грес М.В. |  |
|  |  |  |  | "__" ________ 2012г. |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |  |  |  |  |
| На ремонтно-реставрационные работы здания-памятника |  |  |  |  |
| "Дом Ф.Д. Маштакова", Красный проспект,9, г. Новосибирск. |  |  |  |  |
| Комисия в составе: представителей ГАУ НСО "НПЦ" начальника отдела производства работ Горяевой Н.М., ведущего инженера по надзору за строительством Чикуровой Т.Э., |  |  |  |  |
| инженера 1-ой категории Дзогина А.В., составили настоящий акт для выполнения следующих работ: |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Демонтажные работы на чердач.перекрытии. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 12,73 |  |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов | 100 м2 кровли | 12,73 |  |
| 3 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 0,718 |  |
| 2. Демонтажные работы по кровле. |  |  |  |  |
| 4 | Разборка покрытий парапетов и брандмауэрной стен из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 0,22 |  |
| 5 | Разборка покрытий кровель из листовой стали с куполом | 100 м2 покрытия кровли | 12,73 |  |
| 6 | Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных | 100 окон | 0,03 |  |
| 7 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 12,73 |  |
| 3. Вывоз строит.мусора от разборки. |  |  |  |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 51,5 |  |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 51,5 |  |
| 4. Монтажные работы. |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 62 |  |
| 11 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м | 1 конструкция | 32 |  |
| 12 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 65 62+3 |  |
| 5. Кровля. |  |  |  |  |
| 13 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами с устройством обрешетки | 100 м2 кровли | 12,4308 (1273-29.92)/100 |  |
| 14 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием | м2 | 1615,9 1243*1.3 |  |
| 15 | Набивка брусков на мет.фермы для крепления обрешетки | 100м | 6,1 |  |
| 16 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,22122.1/100 |  |
| 17 | Антисептическая обработка обрешетки с 2-х сторон составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 23,28 11.64*2 |  |
| 18 | Сверление в метал.фермах отверстий под устройство обрешетки глуб 1см .Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 24,4 610*4/100 |  |
| 19 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |  |
| 20 | Ограждение кровель индивид.решетками | 100 м ограждения | 1,03 |  |
| 21 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами под устройство доп.усиления под ограждение | 100 шт. болтов | 1,6 160/100 |  |
| 22 | Изготовление ограждения по инд.проекту | 1 т конструкций | 0,903 |  |
| 23 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,903 |  |
| 24 | Сверление отверстий в обрешетке под болты деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 1,6 80*2/100 |  |
| 25 | Устройство допол.обрешетки сплошной из досок под установку ограждения толщ.50мм (РД-15) | 100 м2 | 0,515 103*0.5/100 |  |
| 26 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 2,6265 51.5*0.05*1,02 |  |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,82432 103.04*0.8/100 |  |
| 28 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 43,57 36+6.5+0,8+0,27 |  |
| 6. Водосточная система. |  |  |  |  |
| 29 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,448 8/1,25*7/100 |  |
| 30 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,21 7*3/100 |  |
| 31 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,07 7/100 |  |
| 32 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,07 7/100 |  |
| 33 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0,42 42/100 |  |
| 7. Устройство опорных подушек на чердач.перекрытии. |  |  |  |  |
| 34 | Устройство опорных подушек (Устройство фундаментных плит железобетонных плоских) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0683 6.83/100 |  |
| 35 | Установка закладных деталей (ЗД-1 и ЗД-2) | 1 т | 1,38 |  |
| 36 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2,3 |  |
|  | Члены комиссии: |  |  |  |
|  |  | Горяева Н.М. |  |  |
|  |  | Чикурова Т.Э. |  |  |
|  |  | Дзогин А.В. |  |  |

Лот № 2

|  |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГАУ «Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» ________________Грес М.В. «_____»__________________2012г. м.п. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-реставрационных работ по крыше и фасадам

памятника  архитектуры.

| г. Новосибирск | 2012 год |
| --- | --- |

Местоположение объекта

г. Новосибирск, Центральный район, памятник архитектуры  регионального значения «Дом Ф.Д. Маштакова», расположенный по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект,9 (ул.Свердлова, 15).

Общая характеристика объекта реставрации

Торговый дом купца Ф.Д. Маштакова является примером крупного коммерческого здания начала ХХ века. Архитектурное оформление фасадов представляет типичную для того периода эклектику с классицистическими мотивами.

Постановлением главы администрации Новосибирской области от 29.12.2001г. № 1303 объект отнесен к памятнику архитектуры регионального значения и поставлен на государственную охрану.

Данное техническое задание определяет режим и перечень работ на памятнике.

Цель проекта – проведение ремонтно-реставрационных работ по крыше и частичо дворовому фасаду с воссозданием утраченных декоративных элементов, которые позволят в полной мере восстановить подлинный архитектурно-художественный образ памятника.

Памятник – объект культурного наследия регионального значения.

Описание объекта реставрации

Двухэтажное кирпичное здание расположено в Центральном районе города. Главными восточным и южным фасадами выходит на красную линию застройки, соответственно, Красного проспекта и ул. Свердлова. В плане дом Г-образный, (основные габариты – 40.7х39.9 м), под большей частью здания имеются подвальные помещения.

Двухэтажное каменное здание на углу Николаевского проспекта и Воронцовской улицы было построено по заказу купца Федора Даниловича Маштакова в 1903 году на принадлежавшем ему земельном участке № 10, расположенном в квартале № 16 Центральной части Новониколаевска. На первом этаже размещался большой магазин («Модно-галантерейные товары» и др.), на втором – городское педагогическое училище (позднее – Новониколаевский учительский институт), а в подвале – торговые лавки и подсобные помещения. Здание строилось в два этапа: сначала Г-образный объем вдоль проспекта, а к 1910 году было увеличено крыло по Воронцовской улице.

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов

а) общее состояние:   неудовлетворительное.

б) фундаменты:  ленточные на естественном основании, выполненные в бутовой кладке из рваного гранитного камня на известковом растворе. Наблюдается осадка фундаментов, которая привела к образованию трещин в кладке несущих стен.

Общее состояние удовлетворительное.

в) стены: Наружные стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе. Наблюдается эрозия наружной версты кладки, механические повреждения отдельных кирпичей, выветривание раствора в швах, а также сквозные деформационные трещины шириной раскрытия до 10 мм. Кладка карниза повреждена концами стропильных ног, отдельные кирпичи выпали и утрачены, требуется  выполнить ремонт кирпичного карниза. Выполнить кладку кирпичного парапета по оси 11.  Дворовый фасад  в осях 8-11 имеет протяженные трещины, множественные разрушения кирпичной кладки. Эта часть стены имеет ограниченно работоспособное состояние. Необходимо демонтировать разрушенную брандмауэрную стену,  демонтировать пристроенную стену в цокольной части. Заполнить трещины раствором с расширяющимся цементом. Усилить стены путем обрамления проемов металлическим уголком. Требуется выполнить сплошную штукатурку по сетке. На уличном фасаде по ул.Свердлова в осях Е-А у деформационного шва, в карнизной части стены  трещина имеет раскрытие до 15 мм, что можно считать локальным разрушением кладки. Участок кладки в этом месте необходимо переложить.

г) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Крыша чердачная, двускатная вальмовая. Карнизный свес незначительный. Кровля фальцевая, покрыта оцинкованным листовым металлом по дощатой обрешетке. Водосток наружный организованный. Водосточные трубы круглого сечения выполнены из оцинкованной стали.

Несущие конструкции – деревянные висячие стропила, выполненные из окантованных бревен. Проведенное  в декабре 2010 года техническое обследование стропильной системы и ограждающих конструкций покрытия здания установило, что требуется полная замена  конструкций крыши.  В качестве конструктивных элементов крыши необходимо изготовить и установить 13 поперечных рам с затяжкой и 11 односкатных ферм, в осях 1-11, в осях А-Е из 8 ферм с затяжкой, максимальным пролетом 14,28 м., с шагом по длине здания в обоих направлениях (преимущественно) 3,0м. Несущие конструкции рам запроектированы с  шарнирным  опиранием  на закладные в монолитных подушках и стропильные балки.

Стропильные конструкции рам и ферм – из замкнутого квадратного профиля и прокатного двутавра.  Обрешетка – из досок 32х150.  Покрытие  кровли - оцинкованная кровельная сталь толщ 0.55 мм. с полимерным покрытием. Кровельные карты выполнить на всю длину ската кровли, их соединение выполнить с помощью двойного стоячего фальца.

Водосточные трубы круглого сечения, по уличным фасадам с декоративными воронками  выполнить из оцинкованной  кровельной  стали с полимерным покрытием.

д) перекрытия (плоские, сводчатые), потолки: Чердачное перекрытие плоское, деревянное по металлическим двутавровым балкам. Утеплено керамзитовым гравием, поверх которого уложены минераловатные плиты. Перекрытие подвала, кирпичное сводчатое, местами наблюдается увлажнение потолков в примыкании к наружным стенам, отслоение окрасочного слоя и следы появления грибка. Междуэтажное перекрытие деревянное, плоское.

Требуется замена чердачного утеплителя на утеплитель марки ППЖ М-150 толщиной 150 мм.

ж) Все оконные блоки современные, деревянные прямоугольные, с раздельными переплетами и двойным остеклением, одно- и двухстворчатые, с фрамугами и форточками. Рамы окрашены масляной краской белого цвета. Откосы проемов оштукатурены и окрашены, под проемами установлены сливы из оцинкованной стали. На главных фасадах между рамами окон 2-го этажа установлены металлические решетки, а на окнах подвала сохранились первоначальные кованые решетки (часть звеньев одной решетки повреждена из-за прокладки вытяжной трубы вентиляции подвала). Ширина оконных проемов на 2-м этаже уличного фасада была увеличена, клинчатые кирпичные перемычки заменены металлическими двутаврами.

В 2012 году заменить старые деревянные  оконные блоки на 2-ом этаже по двум фасадам   со стороны Красного проспекта и  ул.Свердлова, на новые деревянные со стеклопакетами.

Научно-проектная документация

- Заключение по результатам технического обследования стропильной системы и ограждающих конструкций покрытия здания по адресу: Красный проспект, 9в  г.Новосибирске, шифр 521-2010,ООО ТЭЗИС.

- Заключение по результатам технического обследования стен и перекрытий здания по адресу: Красный проспект, 9в  г.Новосибирске, шифр 206-2011,ООО ТЭЗИС.

- Альбом 3.  Реставрация фасадов. Шифр 03-2010 ГАУ НСО НПЦ.

- Альбом 4.  Реставрация  крыши. Шифр 03-2010 ГАУ НСО НПЦ.

- Раздел 4.2 Конструкции металлические. 08.11 155 КР 4.2.1. ГОУ ВПО «НГАСУ(Сибстрин)»

- Раздел «Организация строительства» 08.11-155-ПОС ГОУ ВПО «НГАСУ(Сибстрин)»

Режим и перечень работ на объекте реставрации.

- Ремонтно-реставрационные работы на памятнике выполнять по согласованной   проектной документации Управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО, далее «Госорган», и рекомендациям специалистов ГАУ НСО НПЦ.

- Все работы на здании-памятнике и прилегающей к нему территории допускается производить после получения у  «Госоргана»  письменного разрешения и осуществлять под наблюдением авторского и  технического надзора ГАУ НСО НПЦ.

- Реставрацию и ремонт памятника производить организациями, имеющими  лицензию  на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Все решения, принимаемые в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы с авторским надзором и с уведомлением  «Госоргана». Приёмку работ осуществлять с обязательным участием представителей «Госоргана», эксплуатирующей организации и специалистов, осуществляющих научное и техническое руководство в процессе ведения работ.

- До начала работ Подрядчик обязан разработать ППР и выполнить необходимые подготовительные  мероприятия по ПОС.

7.  Работы выполнять согласно прилагаемой ведомости объемов работ.

Приложение  1. Ведомость объемов работ №2.

Составила:

Начальник  отдела производства    работ ГАУ НСО НПЦ                               Горяева Н.М.

Приложение №2

|  |  |  | "Утверждаю" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальник ГАУ НСО "НПЦ" |  |
|  |  |  | Грес М.В. |  |
|  |  |  |  | "__" ________ 2012г. |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2 |  |  |  |  |
| На ремонтно-реставрационные работы здания-памятника |  |  |  |  |
| "Дом Ф.Д. Маштакова", Красный проспект,9, г. Новосибирск. |  |  |  |  |
| Комисия в составе: представителей ГАУ НСО "НПЦ" начальника отдела Горяевой Н.М., ведущего инженера ПО |  |  |  |  |
| Чикуровой Т.Э., техника 1-ой категории Дзогина А.В., составили настоящий акт для выполнения следующих работ: |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Шатер над эркером (угол Кр.пр. и ул. Свердлова) |  |  |  |  |
| 1 | Замена отдельных поврежденных элементов в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен. | м | 3,7 |  |
| 2 | Смена обрешетки крыш из брусьев и досок: глав, куполов, шатров, башен | м2 | 29,9 |  |
| 3 | Разборка сложного покрытия закомар, раскрепов, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди. | 10м2 | 2,99 |  |
| 4 | Покрытие крыш чешуей оцинкованной сталью 5кг, размер шашек в см: от 40х40 и выше | м2 | 29,9 |  |
| 5 | Оцинкованная сталь листовая с полимерным покрытием (313,56:237,05) | м2 | 61,159091 |  |
| 6 | Воссоздание объемной детали шара (Реставрация поврежденной декоративной художественной орнаментальной объемной резьбы мягкой породы. Категория сложности 1. | дм2 | 36,2 |  |
| 7 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 36,2 |  |
| 8 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) из 6кг оцинкованной стали способом давления. | м2 | 0,362 |  |
| 9 | Оцинкованная сталь листовая с полимерным покрытием (313,56:237,05) | м2 | 1,9 |  |
| 10 | Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем ручным паяльником. Вертикальная и криволинейная поверхность. | м | 2,2608 |  |
| 12 | Устройство металлических инвентарных обычных лесов на высоту до 16 м с установкой сроком до 6 мес. для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов | м2 | 32 |  |
| 13 | Разборка металлических инвентарных обычных лесов, установленных на высоту до 16м сроком до 6 мес. для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов | м2 | 32 |  |
| Шпиль над куполом. |  |  |  |  |
| 14 | Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав из брусьев шпиля из бруса | м | 2,5 |  |
| 2.Огнезащита металлоконструкций крыши. |  |  |  |  |
| 15 | Окраска металлических конструкций огнезащитным составом "Кедр-Мет-К" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15,0713 1507.13/100 |  |
| 3.Утепление чердачного перекрытия. |  |  |  |  |
| 16 | Разборка утепления покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 3 |  |
| 17 | Разборка теплоизоляции из ваты минеральной толщиной 150 мм | 100 м2 покрытия кровли | 11,35 |  |
| 18 | РАзборка пароизоляции прокладочной в один слой из рубероида | 100 м2 изолируемой поверхности | 11,35 |  |
| 19 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из изоспана | 100 м2 изолируемой поверхности | 11,35 |  |
| 20 | Утепление покрытий плитами из мин.ват.плит насухо в 2 слоя толщиной 150 мм (ппж м-150) | 100 м2 утепляемого покрытия | 11,35 |  |
| 21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 19,6 |  |
| 4. Оконные проемы с Красного проспекта 2-го эт. часть , с ул. Свердлова 2-го этажа и окна эркера. |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке 2-го этажа | 100 коробок | 0,2 20/100 |  |
| 23 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,2584 62.92*2/100 |  |
| 24 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,2223 22,23/100 |  |
| 25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков деревянных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (на эркере) | 100 м2 проемов | 0,048 1.6*3/100 |  |
| 26 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков деревянных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,5814 (62.94-4.8)/100 |  |
| 27 | Установка подоконных досок в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,3592 35,92/100 |  |
| 28 | Смена обделок из листовой стали с полимер.покрытием (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,32 32/100 |  |
| 29 | Сливы с полимер.покрытием RAL | м.п. | 30,55 |  |
| Транспортные расходы. |  |  |  |  |
| 30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 8,4 |  |
| 31 | Вывоз мусора от демонтажа (Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза | 8,4 |  |
| 32 | Доставка груза на объект | м2 | 62,94 |  |
| 5. Дворовый фасад в осях 8-11 и Г-Д |  |  |  |  |
| 33 | Разборка кирпичных стен в осях Г-Д и по осям 8-11 | 1 м3 | 43,5 |  |
| 34 | Разборка мелкоблочных стен в осях Г-Д | 1 м3 | 15,3 |  |
| 35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 105,84 |  |
| 36 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям по стенам и окон.откосам | 100 м2 поверхности | 2,204 |  |
| 37 | Сплошное выравнивание штукатурки стен и откосов окон цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 2,204 |  |
| 38 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 8,7 |  |
| 39 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,25 |  |
| 40 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен и откосов окон | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,204 |  |
| 41 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая стен и откосов и карнизов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 |  |
| 42 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,196 |  |
| 43 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Обрамление окон сталью по периметру и сварка полос.сталью между проемами) | 1 т конструкций | 0,1972 |  |
| 44 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0,25 |  |
| 45 | Перевозка грузов | 1 т груза | 23 |  |
| 46 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,11 (9+2)/100 |  |
| 47 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 48 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,02 |  |
| 49 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0,09 |  |
| 50 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 | 2,0468 |  |
| 51 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,054 5.4/100 |  |
| Парапетная стенка в осях А-Б и карниз в осях Г-Д. |  |  |  |  |
| 52 | Кладка из кирпича декоративных конструкций высотой до 4 м (воссоздание 2-х столбиков) из кирпича старого образца | 1 м3 кладки | 1,27 |  |
| 53 | Расшивка швов кладки из кирпича (столбиков и парапет.стенок) | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0,535 |  |
| 54 | Кладка наружныхстен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 13,63 |  |
| 55 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей в осях Г-Д | 1 м карниза | 8,56 |  |
| 56 | Покрытие парапет.стенок и столбиков металлом) Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 100 м2фасада (без вычета проемов) | 0,1152 |  |
| 57 | Обработка поверхностей стенок парапетов и столбиков закреп.пропиткой | 100 м2 фасада | 0,535 |  |
| 58 | Перевозка грузов (материалов) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, | 1 т груза | 12 |  |
| 6. Реставрация карниза с ул. Свердлова |  |  |  |  |
| 59 | Разборка первоначальной кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав или позднейших пристроек и заделок в памятниках. | м3 | 2 |  |
| 60 | Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца М-150. Кладка средней сложности | м3 | 1,5 |  |
| 61 | Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и пр.деталей | 10шт | 21,7 217/10 |  |
| 62 | Заготовка профилированных и резных кирпичей. Простая теска: | 10шт | 21,7 217/10 |  |
| 63 | Устройство металлических инвентарных лесов | м2 | 24 |  |
| 7. Ограждение строит.площадки. |  |  |  |  |
| Со стороны Красного проспекта |  |  |  |  |
| 64 | Установка и разборка наружных инвентарных б/у лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ по Красному проспекту на высоту (8.4)м | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,36 8.4*40/100 |  |
| 65 | Покрытие фасад.сеткой св.1.5м выс.от земли | 100 м2 покрытия | 2,76 |  |
| 66 | Монтаж защитных ограждений из металической сварной сетки по низу нв высоту 1.5м | 1 т конструкций | 0,312 |  |
| 67 | Демонтаж защитных ограждений из сетки | 1 т конструкций | 0,312 |  |
| 68 | Устройство входа в здание со двора из профнастила | 100 м2 забора | 0,2 |  |
| 69 | Разборка входа в здание со двора из профнастила | 100 м2 забора | 0,2 |  |
| 70 | Устройство козырьков со двора | 1 м2 горизонтальной проекции | 7,5 |  |
| 71 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,075 |  |
| 72 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,075 7.5/100 |  |
| 73 | Разборка козырьков со двора | 1 м2 горизонтальной проекции | 7,5 |  |
| Забор с угла Кр.пр. и Свердлова и по ул. Свердлова |  |  |  |  |
| 74 | Устройство козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 12,7 |  |
| 75 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Б/У) | 100 м2 покрытия | 0,127 |  |
| 76 | Устройство ворот (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 ворот | 0,11 |  |
| 77 | Устройство по проходу настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,127 |  |
| 78 | Разборка прохода настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,127 |  |
| 79 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,127 |  |
| 80 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 1,8 |  |
| 81 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 1,8 |  |
| 82 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 1,8 |  |
|  | Члены комиссии: |  |  |  |
|  |  | Горяева Н.М. |  |  |
|  |  | Чикурова Т.Э. |  |  |
|  |  | Дзогин А.В. |  |  |